实验二 预习报告 —— 双绞线的制作与应用

一、 实验目的

1.掌握以太网双绞线的非屏蔽（UTP）制作规范，熟练进行 RJ45 水晶头的 T568A 与 T568B 标准压制。

2.掌握双绞线物理链路的测试方法，理解物理层导线映射与数据收发引脚的对应关系。

3.掌握 Windows 系统下静态 TCP/IP 参数（IP 地址、子网掩码、网关）的配置方法。

4.理解直通线与交叉线在传统拓扑与现代具备 Auto MDI/MDIX 技术的网络环境下的应用差异。

二、 实验器材

1.线材与耗材：五类/超五类非屏蔽双绞线（UTP）、RJ-45 水晶头（8P8C）。

2.加工与测试工具：双绞线压线钳、网络测线仪。

3.网络终端设备：支持物理以太网口的 Windows 系统主机。

三、 相关理论与预习机制掌握

1. 线序标准规范

面向水晶头正面（铜片朝上、弹片朝下），自左向右的 8 芯线排列顺序为：

TIA/EIA 568A 标准：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。

TIA/EIA 568B 标准：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

2. 物理介质与设备连接构想

直通线：线缆两端均采用相同的线序标准（推荐两端均为 568B）。用于连接异种设备，如：主机↔交换机。

交叉线（Crossover）：线缆一端采用 568A，另一端采用 568B（即 1-3、2-6 引脚对调）。用于连接同种设备，如：主机 ↔ 主机。

Auto MDI/MDIX 机制：现代网络适配器普遍具备端口自动翻转技术。

3. 主机互联参数构想

在无 DHCP 服务器的对等网环境下，两台主机直连需手动配置同一网段的静态 IP。例如：

电脑 A：192.168.1.1，子网掩码 255.255.255.0

电脑 B：192.168.1.2，子网掩码 255.255.255.0

在网络层互通前，必须确保操作系统的防火墙允许 ICMP 回送请求，否则将导致网络可达但 ping 不通的现象。