实验四 实验报告 —— 虚拟局域网（VLAN）实现

一、 实验目的

1.掌握交换机通过读取源 MAC 地址建立转发表的过程及泛洪机制。

2.掌握 H3C 交换机下创建 VLAN、划分 Access 接口以及配置 Trunk 干道的标准指令。

3.验证 VLAN 技术在同交换机隔离、跨交换机同 VLAN 互通中的实际效果。

二、 实验拓扑

本实验采用双交换机级联拓扑，4 台 PC 静态规划至 2 个 VLAN 中：

[PC1] (10.51)                       [PC3] (10.53)

(VLAN 10)                           (VLAN 10)

\                                   /

Eth1/0/1                            Eth1/0/1

\                                 /

[SW1 交换机] ====(Eth1/0/24)==== [SW2 交换机]

/           (Trunk 链路干道)      \

Eth1/0/11                           Eth1/0/11

/                                   \

[PC2] (10.52)                       [PC4] (10.54)

(VLAN 20)                           (VLAN 20)

三、 实验任务与步骤

任务一：MAC 地址学习过程

①拓扑搭建与初始状态确认：按照拓扑进行物理连线，将 PC1（192.168.10.51）、PC2（192.168.10.52）接入 SW1；将 PC3（192.168.10.53）、PC4（192.168.10.54）接入 SW2。SW1 与 SW2 之间通过各自的 Ethernet 1/0/24 接口互联。

②流量触发前检查：两台交换机刚开机时，在 SW1 上执行 display mac-address，发现此时 MAC 地址表为空（或仅有少量级联端口的邻居学习记录）。

③流量触发测试：在 PC1 上打开命令行，执行 ping 192.168.10.52 互 ping 同物理交换机下的 PC2。

④结果分析：交换机成功捕获到了从 Eth1/0/1 进入的 PC1 的源 MAC，以及从 Eth1/0/11 进入的 PC2 的源 MAC，并将其动态（Dynamic）写入了默认的 VLAN 1 数据库中。

任务二：Access 链路端口配置（VLAN 划分）

①配置前检查：在 SW1 上执行 display vlan all，确认所有物理端口默认全部堆叠在 VLAN 1 中。

②创建与划分 VLAN：在两台交换机上分别创建逻辑隔离的 VLAN 10 与 VLAN 20，并将接入端口配置为 Access 链路划入对应 VLAN。

③验证 VLAN 划分：在 SW1 上运行 display vlan all。输出显示 Eth1/0/1 的 PVID 已变为 10，Eth1/0/11 的 PVID 已变为 20。

④同交换机不同 VLAN 连通性测试：

测试对象：PC1（SW1, VLAN 10） ping PC2（SW1, VLAN 20）。

测试数据：命令行持续返回 Request timed out（请求超时），丢包率 100%。

⑤结论：不同 VLAN 属于彻底断绝的逻辑广播域。PC1 发出的 ARP 广播寻址被强行锁死在 VLAN 10 的端口范围内，处于 VLAN 20 的 PC2 物理上接在同台设备也无法接收，二层链路层成功实现完全安全隔离。

任务三：Trunk 链路端口配置（跨交换机通信）

①级联干道配置：配置 SW1 与 SW2 相互连接的 Ethernet 1/0/24 关键物理接口为 Trunk 模式，并放行所有 VLAN 标签。

②接口校验：执行 display interface Ethernet 1/0/24，可查验到该端口的 Link status 为 UP，且 Link-type 明确切换为了 Trunk。

③跨交换机同 VLAN 连通性测试：

测试对象：PC1（SW1, VLAN 10） ping PC3（SW2, VLAN 10）。

测试数据：命令行返回完美的连续应答：来自 192.168.10.53 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128，丢包率为 0%。

④结论：配置 Trunk 后，跨越不同物理交换机的同业务网络被成功打通。VLAN 10 的数据帧从 SW1 的 Trunk 端口发出时，被强制封装上了 4 字节的 802.1Q Tag 10；SW2 的 Trunk 口接收该帧后，识别该 Tag 并在允许列表中，随后将其转发给同属 VLAN 10 的 Eth1/0/1（Access）端口。在剥离 Tag 还原为标准以太网帧后送达 PC3，实现了跨越物理实体的纵向互联。

四、 实验思考与分析

1.MAC 学习与转发控制机制：交换机是“听源看目的”。它通过读取进入数据帧的源 MAC 来丰富本地的 MAC 地址表项。当收到转发请求时，它比对目的 MAC：若表中有记录，则只在对应的端口上进行精准单播转发；若表中无对应条目（或收到广播、组播帧），则会在该帧所属的 VLAN 内部所有 Access 端口及 Trunk 允许通道中进行泛洪转发。

2.交叉通信数据链分析：

PC1 能通 PC3：因为两终端虽然跨越了不同的物理交换机，但逻辑上被划分在同一个 VLAN 10 广播域内，且中继的 Eth1/0/24 干道链路通过 permit 命令允许了 Tag 10 数据的透明传输。

①PC1 不能通 PC2：虽然两台 PC 被物理接入了同一台交换机 SW1，但各自绑定的 Access 端口在硬件层面上彻底隔离了不同的 VLAN 广播域，二层无法发生任何帧交换。

②PC1 不能通 PC4：PC1 属于 VLAN 10，PC4 属于 VLAN 20。此场景既跨越了不同的交换机实体，又跨越了逻辑子网。在全局拓扑中没有部署任何三层中继设备（如三层交换机 VLANIF 接口、或单臂路由）的场景下，二层逻辑屏障导致其绝对无法实现任何形式的互通。

五、 实验总结

通过本次实验，我熟练掌握了在 H3C（华三）数通设备上通过命令行管理、重构二层物理局域网的工程技能。实验通过对 MAC 地址表的动态捕获、Access 逻辑子网划分以及 802.1Q Trunk 干道的级联配置，直观验证了 VLAN 在网络工程中隔离边缘广播、保障数据链路安全的绝对作用。这不仅巩固了我的物理层和数据链路层数据帧封装理论，更为后续设计和调试大规模复杂企业网拓扑奠定了坚实的技术底座。