实验四 预习报告 —— 虚拟局域网（VLAN）实现

一、 实验目的

1.掌握交换机 MAC 地址表动态学习与老化的工作机制。

2.理解虚拟局域网（VLAN）在二层链路层隔离广播域的基本工作原理。

3.掌握 H3C 交换机下 Access 链路端口与 Trunk 链路端口的基本配置命令、逻辑特性与工程用途。

二、 实验器材

交换机两台、多台局域网主机/PC、标准以太网双绞线若干。

三、 相关理论与要点

1.MAC 学习机制：交换机处于数据链路层，它通过提取进入端口的数据帧的源 MAC 地址，建立接口与 MAC 的映射转发表（MAC Address Table）。当转发数据时，若在表中能查到目的 MAC 地址则进行精确单播转发，否则在所属 VLAN 内进行全网泛洪（Flooding）。

2.VLAN 隔离原理：VLAN 技术将一个物理局域网在逻辑上重构为多个独立的虚拟子网。每个 VLAN 代表一个独立的广播域，不同 VLAN 之间在二层链路上默认处于完全隔离状态。

3.Access 端口特性：属于单一 VLAN，主要用于连接无法识别 802.1Q 标签的终端设备（如 PC、打印机）。数据帧入端口时打上 PVID 标签，出端口发送给终端时强制剥离（Untagged）标签。

4.Trunk 端口特性：允许多个 VLAN 的带有 802.1Q 标签（Tagged）的数据帧在干道上传输。主要用于交换机与交换机、或交换机与三层路由器之间的级联，负责透传不同 VLAN 的流量。

四、 常用配置与查看命令

1.查看全局 MAC 地址转发表：display mac-address

2.查看交换机所有 VLAN 划分及端口信息：display vlan all

3.查看端口状态及链路类型简要信息：display brief interface

4.查看指定接口（如 24 端口）的详细配置与运行状态：display interface Ethernet 1/0/24